Szkic sytuacyjny planowanego montażu dwóch lamp solarnych oświetleniowych ulicznych na przystankach autobusowych przy drodze wojewódzkiej  nr 985 w Suchorzowie w Gminie Baranów Sandomierski.

Legenda:

Planowana  lokalizacja oświetlenia solarnego

Opis planowanej inwestycji :

W ramach planowanej inwestycji należy:

1. Opracować materiały do zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego, uzgodnione z PZDW w Stalowej Woli.

# 2. Wykonać oświetlenie dwóch przystanków autobusowych  przy drodze wojewódzkiej nr 985 w Suchorzowie

# 3.  Materiały :

# Słup

- stalowy, grubościenny o grubości ścianki min. 4mm, obustronnie cynkowany, wykonany ze stali S235

- wysokość kompletnej lampy 5-. 6,5 m

- słup zaprojektowany na odporność wiatru I – III strefy wiatrowej

- konstrukcja trzonu słupa oparta na walcu, o średnicy min. 133 mm

- bez rewizji – wnęki zamykanej pokrywą czy drzwiczkami

- malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL

# Moduł fotowoltaiczny

- typ cel: monokrystaliczne

- moc maksymalna [Pmax]: min. 115 Wp

- wydajność: 15,9%

- tolerancja mocy modułu: min. +3%,

# Akumulator

- akumulator bezobsługowy w technologii LiFePO4

- napięcie nominalne: 12,8V

- pojemność: min. 37 Ah

- temperatura pracy rozładowywania/ładowania: od -20°C do +60°C

- klasa ochrony przed zalaniem: IP68

- żywotność: >8 lat (min. 2800 cykli 50DoD)

- montaż: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnątrz słupa na poziomie prefabrykatu, bezpośrednio pod podstawą lampy

- montaż/ demontaż poprzez linę rewizyjną zaczepioną u szczytu lampy

- autonomiczny czas pracy: min. 5-8 dni

# Oprawa LED

- strumień świetlny: 2200 – 8000 lm

- temperatura barwowa: min. 4000 – 4400 K

- sprawność – min. 200 lm/W

- współczynnik oddawania barw: max. 75 Ra

- moc oprawy LED: max. 100 W

Sterownik

- możliwość dowolnego ustawienia czasu pracy lampy oraz jej mocy, w zależności od potrzeb i warunków technicznych- wbudowany czujnik ruchu

- możliwość programowania 5 niezależnych programów intensywności oświetlenia w ramach  jednej nocy